Obiectiv: REABILITARE STRADA VULTURULUI

MUN.SLATIMA,JUD.OLT

Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA

FAZA:PT

MEMORIU TEHNIC GENERAL

- Informatii generale privind obiectivul de investitii

## Denumirea obiectivului de investitie

REABILITARE STRADA VULTURULUI

## Amplasamentul lucrarii

MUNICIPIUL SLATINA,JUD.OLT

## Actul administrativ prin care  a fost aprobat(a) ,in conditiile legii,studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

D.A.L.I.  fost aprobat prin Hotararea  Consiliului Local al Municipiului Slatina  .

## Ordonator Principal de credite

MUNICIPIUL SLATINA

## Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SLATINA

## Investitorul

MUNICIPIUL SLATINA

## Elaboratorul proiectului tehnic si a detaliilor de executie

SC PIRAMID PROIECT  SRL

Adresa: Str. Centura Basarabilor, nr. 5, Bl.14,sc. C, parter, ap. 3, Municipiul Saltina,jud.Olt

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/28/188/2000, CUI: 13406974

Tel: 0249/430111, Fax: 0249/430111

E-mail: piramid.proiect@yahoo.com

- 2.Prezentarea  scenariului/optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

Scenariul recomandat de către elaborator cat si  de  expertul tehnic este  varianta I

Scenariul  I - Suprastructura   din beton asfaltic cu urmatoarea alcatuire:

Structura rutiera pentru reabilitarea Imbracamintii asfaltice va avea urmatoarea alcatuire:

-frezare  imbracaminte  asfaltica existenta -4 cm ;

-strat  de legatura   din BAD22,4 - 6 cm

-strat  de uzura  din beton asfaltic BA16 - 4 cm

Sistem pietonal  -  trotuare:

-10 cm fundatie din balast amestee  optimal

-10 cm dala din beton clasa C12/15

-3 cm beton asfaltic BA8

Borduri -Partea carosabila va fi încadrată de borduri prefabricate din beton.

Se vor monta borduri de beton noi spre carosabil cu secțiune 20x25x50cm, montate pe fundație din beton de ciment. În dreptul acceselor la proprietăți bordurile vor fi coborâte.

Trotuarele vor fi incadrate  cu borduri  prefabricate din beton noi spre carosabil cu secțiune 20x25x50cm iar catre spatiul verde cu borduri  prefabricate din beton cu secțiune 10x15x50cm,montate pe fundatie din beton armat.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor va fi asigurata prin pantele transversale si longitudinale proiectate, astfel încât sa ajungă la gurile de scurgere  propuse ce vor fi racordate cu teava PVC cu diametrul de 160 mm la reteau de canalizare existenta.

Lucrari conexe:Capacele căminelor de utilități afectate de lucrări vor fi aduse la cota proiectata.

Siguranța circulației-Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza marcaje rutiere longitudinale si transversale si indicatoare rutiere.Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.Montarea de indicatoarele rutiere fiind in sarcina beneficiarului.

- 2.1 Particularitatii ale amplasamentului

- Descrierea amplasamentului

Municipiul Slatina, este poziționat în sudul țării, în partea central-nordică a județului Olt și în vestul regiunii istorice Muntenia. De asemenea, poziția urbei poate fi caracterizată ca fiind pe valea râului Olt, pe un culoar larg, bine conturat și delimitat, într-o zonă de contact a două mari unități de relief - Piemontul Getic și Câmpia Olteniei. Orașul se află la aproximativ 50 km de municipiul Craiova, 70 km de municipiul Pitești și 190 km de capitala București.

Obiectivul prezentei  documentatii il constituie „Reabilitare strada Vulturului”

Strada propusa pentru reabilitare este  amplasata in intravilan  pe traseul existent  din teritoriul administrativ al mun.Slatina,jud.Olt  si  este proprietatea Mun.Slatina  conform extras de carte funciara nr.65133.

Strada propusa pentru reabilitare ,strada Vulturului are lungimea de 441.71 m ,conform masuratorilor topografice.

Fiind reședința județului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei județului. Slatina este un oraș cu un pronunțat caracter industrial. Cea mai importantă firmă situată în oraș este Alro SA, deținută de grupul internațional Vimetco. În anul 2006, grupul italian Pirelli a deschis o fabrică de anvelope, ce a creat locuri de muncă, dar și perspective favorabile pentru noi investiții, în acest moment fiind în construcție cea de-a doua lor fabrică din oraș.O altă investiție importantă constă într-o fabrică de subansamble auto, o investiție greenfield a grupului german Honsel.Alte companii reprezentative ale municipiului cu pondere însemnată în economia acestuia sunt: Electrocarbon , Prysmian, Altur, TMK Artrom.

Clădirile care alcătuiesc patrimoniul istoric joacă rolul principal în peisajul urban din centrul vechi al orașului. Ele sunt situate pe strada Lipscani și strada Mihai Eminescu pe ambele părți.

Un obiectiv demn de menționat este podul care traversează râul Olt, construit între anii 1888-1891. Podul, construit de inginerul Davidescu, este primul pod de metal peste un râu din România.

Transportul în municicpiul Slatina este asigurat de SC Loctrans SA.

Municipiul Slatina doreste promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore.

- Topografia

- Studii topografice cuprinzand  planuri topografice  cu amplasamentele reperelor , liste cu repere in sistem de referinta  national.

- Punctele  de statie au fost materializate cu picheti din lemn  si metal  si au fost marcate cu vopsea rosie .

- Legislatia  utilizata :

- Ordinul nr.535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor  de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei , realizate de persoane  fizice si juridice autorizate,

- Ordinul nr.798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul  documentatiilor referitoare la scoaterea terenului din circuitul nagricol.

- Ordinul nr.536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia  lucrarilor de geodezie , cartografie , cadastru , fotogrametrie  si teledetectie.

Studiu topografic   a fost intocmit de SC WORLD CAD-MAP SURVEYING SRL.

- Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Regimul climatic ce caracterizează orașul se încadrează în sectorul de climă temperat-continentală cu slabe influențe mediteraneene având ca specific un regim termic moderat, umezeală relativ mare cu precipitații atmosferice bogate.

Temperaturile aerului înregistrează o valoare medie anuală de 10,6 °C. Cea mai mică temperatură a fost înregistrată în anul 1985 în luna ianuarie și a fost de -24 °C, iar cea mai călduroasă vară a fost iulie 2000 cu 41 °C, ceea ce indică ierni aspre și veri călduroase.

Precipitațiile se prezintă în jurul valorii de 46,3 l/m² lunar, iar minima a fost înregistrată în octombrie 2001 fiind de 0,2 l/m² și maxima a fost înregistrată în august 2002 fiind de 104,1 l/m². Valoarea medie anuală înregistrată este cuprinsă între 500 și 600 mm/an. Vântul bate din direcția est cu viteza medie de 4,0 m/sec și din nord-est cu viteza medie de 4,3 m/sec. Au fost înregistrate valori maxime în noiembrie 1979 de 40 m/sec. Frecvența vânturilor este de 4,5-5%.

- Văile naturale:

- Văile care străbat municipiul de la N-E la S-E sunt : Strehăreţ, Şopot, Clocociov şi Milcov (Urlătoarea). Ele au în zona de izvoare un profil larg, evazat şi puţin adâncit, dar pe măsura apropierii de râul Olt se adâncesc progresiv in terasele acestuia, energia de relief atingând valori de până la 40-50m între partea superioară a interfluviilor şi fundul vaii ; ajunse în lunca Oltului ele se lărgesc brusc, nemaiexistând o cumpănă mmorfologică propriu-zisă între ele. Văile au caracter permanent fiind alimentate din izvoare şi din precipitaţii.

- Rîul Olt reprezintă cea mai importantă apă de suprafaţă , având o direcţie de curgere NV-SE , profil longitudinal continuu şi pante reduse specifice cursurilor inferioare ale rîurilor din Cîmpia Romînă.

- Geologia si Seismicitatea

- Geologia

- Din punct  de vedere geologic  teritoriul  se imparte in doua:

- - ridicarea Bals-Optasi, in nord,  cu alcatuire complexa si,

- -depresiunea Rosiori, in sud,  cu depozite cretacice deosebit de groase.

- In ceea  ce  priveste cuvertura  tertiara sunt  de  remarcat dezvoltarea sporadica  si  cu grosime redusa  a Tortonianului  superior, care  este  de  facies   mamos,  prezenta  Eocenului Superior de  facies   mamos  si  calcaros si pozitia  general transgresiva  a Sarmatianului care impreuna cu Pliocenul si Pleistocenul lnferior   si Superior constituie o succesiune neintrerupta deosebit de groasa in sectorul de afundare a ptatformei, sub  avanfosa Carpatilor.

- Formatiunile de varsta  Sarmatiana cuprind o cuvertura groasa de gresii catcaroase, cenusii, nisipuri fine.  argile  nisipoase, marne  si argile  compacte, iar cele  de varsta  Pliocena sunt  constituite din  marne  cenusii, cu intercalatii de gresii, calcaroase, grosiere.

- Depozitele Pleistocen Inferioare alcatuiesc doua  orizonturi si anume un orizont  inferior psamo-pelitic, constituit din argile.  in altemanta cu nisipuri sl Ientile  de pietrisuri si un orizont superior psamo-psefitic ce cuprinde nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovanisuri, aceste  doua orizonturi fiind  denumite strate  de Candesti. Deasemenea pe valea  Oltului, sub acumularile aluvionare de terasa  apar  marne,argile  si nisipuri.

- Pleistocenul Superior, in aceasta zona  este  reprezentat prin depozitele terasei  superioare ale

Oltului  si cuprinde pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri, cu grosimi variabile.

HARTA GEOLOGICA A ZONEI

- Seismicitatea

Perioada de control  (colt) TC a spectrului  de raspuns reprezinta  granite  dintre  zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul  de viteze relative si se exprima in secunde. Pentru zona studiata este: TC (perioada de colt) este egala cu 1,0 sec.

Hazardul seismic pentru  proiectare  este  descris de valoarea de varf a acceleratiei  seismice orizontale a terenului  ag=0.20 g, determinata   pentru  intervalul mediu de recurenta IMR=225ani, cu  o  probabilitate   de  depasire  de  20% in 50  ani.  Valoarea  accelerartiei gravitationale g se considera 9.81 m/sec2

- Devierile si protejarile de utilitati afectate.Pentru realizarea obiectivelor propuse  nu sunt afectate utilităţile din zonă deci nu  sunt  necesare lucrări de deviere sau protejare a acestora.

- Sursele de apa,energie electrica,gaze,telefon si altele asemenea pentru  lucrari definitive si provizorii

Nu este cazul in situatia existenta.

- Cai de acces permanente,caile de comunicatii si altele deasemenea

Accesul la strada Vulturlui se va face atat din strada Manastirii cat si din strada Poenii

Cai de acces  provizorii

Nu este cazul.

- Bunuri de patrimoniu cultural imobil

- Pe amplasamentul studiat nu exista bunuri de patrimoniu cultural imobil.

- 2.2 Solutia tehnica cuprinzand:

a)caracteristici tehnice si parametri specifici  obiectivului de investitii

Caracteristicile principale strada Vulturului

- lungime    strada	             	    		             441.71 ml

-suprafata carosabil                                                              3087.00 mp

-lungime trotuare                                                                       441.71 ml

-suprafata trotuare                                                                    1060.00 mp

-demontare bordura mare                                                          30 ml

-borduri mari de beton 20x25 cm                                               880.00 ml

-borduri mici de beton 10x15 cm                                                876.00 ml

-Ridicare la cota capac camin existent                                      -16 buc

-ridicare la cota  rasuflatori gaze                                                -18 bucati

-geigere propuse                                                                         -8 bucati

-teava PVC cu diametrul de 160 mm                                           -80 ml

-marcaj rutier  longitudinal vopsea temoplast aplicat la cald 2000 mocroni/mp la carosabill                                                                                        -45 mp

-marcaj rutier  ltransversal vopsea temoplast aplicat la cald 2000 mocroni/mp la carosabill                                                                                        -30 mp

b)varianta constructiva de realizare a investitiei;

Structura rutieră

Se recomanda urmatorul sistem rutier:

Structura rutiera pentru reabilitarea Imbracamintii asfaltice va avea urmatoarea alcatuire:

-frezare  imbracaminte  asfaltica existenta -4 cm ;

-strat  de legatura   din BAD22,4 - 6 cm

-strat  de uzura  din beton asfaltic BA16 - 4 cm

Sistem pietonal  -  trotuare:

-10 cm fundatie din balast amestee  optimal

-10 cm dala din beton clasa C12/15

-3 cm beton asfaltic BA8

Borduri -Partea carosabila va fi încadrată de borduri prefabricate din beton.

Se vor monta borduri de beton noi spre carosabil cu secțiune 20x25x50cm, montate pe fundație din beton de ciment. În dreptul acceselor la proprietăți bordurile vor fi coborâte.

Trotuarele vor fi incadrate  cu borduri  prefabricate din beton noi spre carosabil cu secțiune 20x25x50cm iar catre spatiul verde cu borduri  prefabricate din beton cu secțiune 10x15x50cm,montate pe fundatie din beton armat.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor va fi asigurata prin pantele transversale si longitudinale proiectate, astfel încât sa ajungă la gurile de scurgere  propuse ce vor fi racordate cu teava PVC cu diametrul de 160 mm la reteau de canalizare existenta.

Lucrari conexe:Capacele căminelor de utilități afectate de lucrări vor fi aduse la cota proiectata.

Siguranța circulației-Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza marcaje rutiere longitudinale si transversale si indicatoare rutiere.Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.Montarea de indicatoarele rutiere fiind in sarcina beneficiarului.

c)trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza in functie de coordonatele de trasare si reperul de nivelment la inceputul executiei lucrarilor .

Trasarea lucrarilor a fost realizata in cadrul proiectului si sunt cuprinse in planurile de situatie, profile transversale curente ,profilele tip .

Sistemul de coordonate folosit la realizarea retelei este Stereografic 1970. Sistemul de cote folosit la realizarea retelei este Marea Neagra 1975.

Pregătirea şi trasarea obiectivelor în perioada de execuţie a lucrărilor se va face in sistem de coordonate STEREO 70, conform schitelor de reperaj, in prezenta unui inginer topometru.

- d)Protejarea lucrarilor executate si a materialelor de santier

Protejarea lucrarilor si a materialelor din santier cade in sarcina antreprenorului pana vor fi predate beneficiarului.

e)Organizarea de santier

Organizarea de santier cade in sarcina Antreprenorului, acesta urmand sa o organizeze in functie de capacitatea sa tehnica si modul de organizarea a lucrarilor pe terenul pus la dispozitie de catre beneficiar.

Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare (bazele de productie, depozitele de materiale, organizarile de santier, carierele de pamant).

Constructorul are de asemenea obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

Curatenia in santier cade integral în sarcina antreprenorului protejarea si conservarea mediului si în mod deosebit se va respecta tehnologia de executie pentru afectarea a cât mai putin teren sau de alte categorii de imobile.

- Serviciile sanitare sunt  asigurate în permanenţă de Spitalul Judetean de Urgenta Slatina.

# II.MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

- MEMORIU TEHNIC LUCRARI DE DRUMURI

- Prin continutul prezentei documentatii   se face o descriere - prezentare tehnica  a parametrilor  si solutiei  tehnice  si tehnologice  ce caracterizeaza  investitia.

- De asemenea prin  intermediul   acesteia, se realizeaza o prezentare,  in ansamblu,  atat  a situatiei existente  si a neajunsurilor  ce decurg din aceasta, cat si a avantajelor  si facilitatilor  ce decurg ca urmare a realizarii  investitiei.

- Traficul si transportul  determina  imaginea unui oras, sunt esentiale pentru economie si pot avea un efect negativ asupra calitatii vietii dintr-un oras datorita  problemelor  de siguranta rutiera, zgomotului,  poluarii, iar in cazul transportului  cu masina,  chiar si o crestere in timpul  de deplasare datorita  congestiilor.  Orasele  si-au dezvoltat sisteme de transport,  insa simultan, aceste sisteme si retele de transport  s-au adaptat oraselor. Rolul foarte important  al transportului  in viata de zi cu zi a oraselor face ca obiectivele de transport  sa fie toarte importante  pentru obiectivele generale ale unui oras.

- SITUATIA EXISTENTA SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

- Prima componentă a sistemului urban de transport o constituie infrastructura rutieră. În cadrul acestei analize fiind incluse și drumurile care conectează orașul la rețeaua națională de transport.

- Pe raza municipiului se întâlnesc următoarele categorii de străzi, în conformitate cu clasificarea actuală prevăzută în normative și legislație:

- -	străzi de cat.II – de legatură, care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit

- -	străzi de cat.III – colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura

- -	străzi de cat. a IV-a – de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale

- Cea mai mare parte din rețeaua de străzi este orientată pe directia est-vest (cele trei artere stradale majore: Str. Crisan, Bdul. A.I. Cuza și Str. Oituz) Acestea converg catre singura posibilitate de traversare a raului Olt (podul metalic) si sunt legate, la anumite distante, de strazi orientate pe directia nord-sud, alcatuind un evantai, configuratia fiind impusa de conditiile naturale și de dezvoltarea orașului în timp.

- Trama stradala majora, sub forma unui evantai, este completata pe directia N-S cu o artera inelara (Str. Cireasov), cuplul de strazi cu sens unic – str. Primaverii – str. Libertatii si str. Tudor Vladimirescu, care reprezinta continuare DJ546.

- Reteaua majora de strazi delimiteaza zone in care sunt amplasate diferite functiuni socio-economice sau centre de interes public polarizatoare de fluxuri de circulatie auto si pietonale.

- Densitatea de strazi urbane cea mai ridicata se inregistreaza in zona delimitata de strazile Vintila Voda, Independentei, Crisan si Ionascu.

- Traseul de strazi urbane preia in prezent majoritatea traficului de deplasare in toate fluxurile de circulatie auto catre zonele industriale din nord-est si sud-est, deplasarea in weekend, infrastructura de transport in comun si de tranzit usor. Alternativa de ocolire a centrului este str. Oituz care poate prelua traficul de tranzit, o parte a transportului in comun si o parte din deplasarile de serviciu.

- Acest aspect genereaza fluxurile majore de circulatie, care produc un impact puternic asupra retelei stradale a municipiului, conducand la o crestere a vitezei de uzura a imbracamintii rutiere.

- In afara retelei rutiere majore, pe langa reteaua interna a Municipiului Slatina se observa urmatoarele drumuri ce penetreaza si traverseaza orasul:

- 1.	DN 65 (E574) care face legatura intre Pitesti si Craiova, traversand Slatina pe directia est-vest.

- 2.	DN 64 -orientat pe directia nord-sud, la o distanta relativ mica, leaga municipiul Ramnicu Valcea – Dragasani – Caracal, traseul urmarind malul drept al raului Olt

- 3.	DJ 546 care face legatura intre Turnu Magurele-Draganesti-Slatina-Dragasani, traversand Slatina pe directia sud-est/nord-vest.

- 4.	DJ 546D, care se desprinde din DJ 546 pe teritoriul Slatinei, facand legatura cu localitatatile Milcovul din Deal, Ipotesti, Coteana

- 5.	DJ 653, care face legatura intre Slatina si mai multe localitati aflate in zona functionala a acesteia, iesind din Slatina prin partea de est

- Cateva drumuri comunale care fac legatura Slatinei cu localitatile aflate in zona functional (DC90A, DC27, DC 28).

- Ca urmare a evaluării situației existente pe baza datelor culese din teren Strada Vulturului care face obiectul prezentei documentatii se încadrează in categoria de importanță „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

- De-a lungul duratei de viaţă, sub acţiunea traficului coroborat cu factorii climatici (temperatură, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni şi disfuncționalități atât la partea carosabilă a străzilor cât şi în zona unor reţele edilitare. Dată fiind starea actuală a carosabilului, reabilitarea străzilor din Mun. Slatina este necesară şi oportună.

- Primăria Municipiului Slatina este orientata spre creșterea calității vieții, pe creșterea măsurilor de siguranță pentru automobiliști, reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

- În zona studiată există un grad de poluare ridicat datorat în principal noxelor emise de vehiculele auto. În concordanță cu cele sus menționate se constată că atât calitatea aerului cât și a vieții este scăzută, fapt care impune luarea unor măsuri urgente de limitare a noxelor prin asigurarea circulației auto in condiții de siguranță si confort.

- Pe strada Vulturului investigata partea carosabila este realizată cu îmbrăcăminte asfaltica, care prezinta degradări, cum ar fi fisuri, crăpături, plombe numeroase, degradări in jurul căminelor de canalizare.

- În momentul actual starea tehnică a străzii Vulturului analizata din Municipiul Slatina lasă de dorit și afectează modul de viață al locuitorilor care sunt nevoiți să o folosească.

- În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existentă a străzii Vulturului, din Municipiul Slatina este necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare, cu o îmbrăcăminte rutieră afectata de introducerea utilităților, de condițiile climaterice si de trafic.

- Prin realizarea lucrarilor propuse vor rezulta urmatoarele beneficii:

- -	reducerea zgomotului şi noxelor, timpul de traversare al strazilor reducându-se considerabil;

- -	creşterea siguranţei circulaţiei;

- -	creşterea gradului de acces al locuitorilor  la diverse servicii  din zona ;

- -	diminuarea surselor de poluare – praf, noroi;

- SOLUTIA PROIECTATA

Strada Vulturului  se încadrează in categoria de importanță „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Categoria functionala-strazi de interes local

Categoria strazii-IV conf Ordin 49/1998

Clasa tehnica-V

In cadrul   prezentului proiect  se face referire la realizarea urmatoarelor obiective:

- -	Reabilitarea părții carosabile– pentru asigurarea unei infrastructuri rutiere de calitate

- -	Realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile;

- -     	realizarea de lucrarii conexe care constau in ridicarea la cota a capacelor de camine,rasuflatorilor de gaz .

-    Scurgerea apelor va fi asigurata prin pantele transversale si longitudinale proiectate, astfel încât sa ajungă la gurile de scurgere  propuse ce vor fi racordate cu teava PVC cu diametrul de 160 mm la reteau de canalizare existenta.

- -realizarea de marcaje rutiere atat longitudinale cat si transversale cu vopsea termoplast aplicata la cald 2000 microni/mp.

- Suprafaţa de teren care urmează să fie ocupată definitiv de lucrare este  de

- 4454.60 mp ,suprafata ce reprezinta carosabil si trotuare.

- - suprafata   de 3087.00 mp - carosabil strada Vulturului  ;

- - suprafata de 1060 mp- suprafata trotuare

- - suprafata de 307.60 mp – suprafata bordura mica+bordura mare

DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

Traseul in plan

Lungimea strazii Vulturului este de 441.71 ml .Suprafata totala ce se reabiliteaza aferenta partii carosabile+trotuare si borduri este de 4454.60 mp.

La proiectarea   traseului   in  plan  s-a  urmarit   respectarea   prescriptiilor    prevazute   in  STAS 10144/1,3-90,  traseul  in plan urmarind  traseul  existent,  cu realizarea corectiilor  care s-au impus prin adoptarea  elementelor   geometrice  corespunzatoare..

Traseul proiectat  este alcatuit  dintr-o  succesiune de curbe si aliniamente.

Prin lucrarile proiectate s-a pastrat traseul existent si  s-au imbunatatit   elementele  geometrice  in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

Prin proiectarea in lung se va asigura în primul rând scurgerea apelor. Se va tine seama si de cotele impuse de racordurile la străzile laterale precum şi de necesitatea asigurării accesului la proprietățile adiacente străzii.

Profilul longitudinal va respecta:

- pasul minim de proiectare corespunzător vitezei de proiectare recomandate;

- razele de racordare in plan vertical trebuie sa fie mai mari decât cele minime prevăzute de STAS 863/85 si STAS 10144/3-91 corespunzător vitezei de proiectare recomandate.

Prin trasarea liniei proiectate se va urmări de asemenea realizarea unui volum minim de terasamente.

Profilul transversal

In profil  transversal strada a fost prevazuta strada este prevazuta  cu doua  benzi de circulatie  in  profil transversal, avand  urmatoarele   elemente,   corespunzatoare    strazilor   de  categorie  tehnica   IV,  conform   STAS 10144:

Partea carosabila este  variabila  cuprinsa  intre  5.89 m -  8.17 m, cu  doua benzi  de circulatie  cu latime variabila cuprinsa intre  2.94-3.79 stanga si 2.95-4.38 dreapta si trotuare laterale cu latime de 1.20m.Partea carosabila este sub forma de acoperis  cu panta transversala de 2.5%.

Partea carosabila este delimitata de trotuarele laterale cu borduri din beton cu sectiunea de   20x25 cm asezate pe o fundatie din beton 20x35,beton de clasa C16/20

Trotuarul este delimitat de spatiul verde cu cu borduri din beton cu setiunea  de  10x15 cm asezate pe o fundatie din beton 15x20,beton de clasa C16/20.

Trotuarele au cu panta transversala de 1.0% catre carosabil.

Structura rutieră

Se recomanda urmatorul sistem rutier:

Structura rutiera pentru reabilitarea Imbracamintii asfaltice va avea urmatoarea alcatuire:

-frezare  imbracaminte  asfaltica existenta -4 cm ;

-strat  de legatura   din BAD22,4 - 6 cm

-strat  de uzura  din beton asfaltic BA16 - 4 cm

Sistem pietonal  -  trotuare:

-10 cm fundatie din balast amestee  optimal

-10 cm dala din beton clasa C12/15

-3 cm beton asfaltic BA8

Borduri -Partea carosabila va fi încadrată de borduri prefabricate din beton.

Se vor monta borduri de beton noi spre carosabil cu secțiune 20x25x50cm, montate pe fundație din beton de ciment. În dreptul acceselor la proprietăți bordurile vor fi coborâte.

Trotuarele vor fi incadrate  cu borduri  prefabricate din beton noi spre carosabil cu secțiune 20x25x50cm iar catre spatiul verde cu borduri  prefabricate din beton cu secțiune 10x15x50cm,montate pe fundatie din beton armat.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor va fi asigurata prin pantele transversale si longitudinale proiectate, astfel încât sa ajungă la gurile de scurgere  propuse ce vor fi racordate cu teava PVC cu diametrul de 160 mm la reteau de canalizare existenta.

Lucrari conexe:Capacele căminelor de utilități afectate de lucrări vor fi aduse la cota proiectata.

Siguranța circulației

Semnalizarea  rutiera  pe timpul   executiei  si cea definitiva    se va realiza cu indicatoare   si marcaje rutiere,   in  conformitate     cu  prevederile    legislatiei   in  vigoare   din  domeniu,   respectiv   OUG  195/2002 republicata;    Legea 93/2016;   HG 1391/2006;   5TAS 1848/1,2,3-2011    si STAS 1848/7-2015   si a Normelor Metodologice   MI-MT  nr.1112/411   din oct 2000 privind  conditiile  de inchidere  si de instituire   a restrictiilor de circulatie  la lucrarile  pe drumurile   publice.

-Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza marcaje rutiere longitudinale si transversale si indicatoare rutiere.Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.Montarea de indicatoarele rutiere fiind in sarcina beneficiarului.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj,etc.) vor fi agrementate conform HGR 766/1997   si cele care nu sunt  agrementate vor fi insotite de Certificate de Calitate.

Obiectivele socio-economice ale proiectului propus sunt legate de imbunatatirea conditiilor de transport pentru bunuri si persoane atat in interiorul zonei de studiu si zona de legatura cu celelalte strazi, cat si inspre si dinspre zona de studiu (accesibilitate) precum si imbunatatirea calitatii mediului si prosperitatea populatiei deservite.

Problemele de transport carora li se adreseaza proiectul propus:

•	descongestionarea legaturilor si nodurilor de retea prin eliminarea locurilor si portiunilor de drum necorespunzatoare ca si stare tehnica.

•	imbunatatirea performantei legaturii stazilor intre ele prin cresterea vitezei de transport si prin reducerea costurilor de exploatare si a ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta pentru legaturile de retea.

•	eliminarea zonelor deficitare din punct de vedere al volumului si al calitatii transportului si satisfacerea mai buna a nevoilor de deplasare a cetatenilor.

•	asigurarea unei cat mai mari securitati in transport, a sigurantei rutiere pentru toti participantii la trafic si a protectiei mediului inconjurator.

# DURATA DE REALIZARE

Se propune o durata de realizare a investitiei de 3 de luni de la emiterea ordinului de incepere dupa obtinerea autorizatiei de construire, lucrarea putand fi astfel programata incat să se poată evita lucrul pe timpul iernii cand temperaturile scazute nu permit realizarea lucrarilor.

# IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Potrivit Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, construirea şi modernizarea de drumuri sunt activităţi cu impact redus asupra mediului care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Materialele folosite in executia proiectului nu sunt poluante pentru apa, sol, vegetatie.Ca urmare a lucrărilor, principalii factori de poluare sunt:

- Poluarea temporara specifică lucrărilor de construcţie;

- Poluarea permanentă pe perioada de exploatare a drumului;

Poluarea temporară  este strict legată de perioada de execuţie a lucrărilor are impactul negativ cel mai mare asupra mediului. Poluarea poate fi redusă prin măsuri luate de constructor.

Poluarea permanentă este specifică traficului şi are un impact mai puţin important asupra mediului. Factorii de poluare care sunt preluaţi de pe carosabil de apele pluviale şi deversaţi în apele de suprafaţă au aceiaşi concentraţie cu cei care, în condiţii similare nu ating valorile limită admise pentru ape reziduale. Concentraţiile factorilor de poluare ai aerului, ca urmare a traficului actual şi viitor se situează sub limitele admisibile. Pe viitor vehiculele vor trebui să respecte standardele europene, prin urmare factorii de poluare vor fi reduşi foarte mult. Pe durata perioadei de exploatare prezenţa drumului va avea un impact redus asupra solului, vegetaţiei şi faunei.Pentru protecţia mediului înconjurător se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la organizarea de şantier, depozitarea combustibililor, materialelor de construcţii în locuri special amenajate. La executarea lucrărilor se vor folosi numai utilaje şi mijloace de transport ce corespund din punct de vedere tehnic în vederea evitării poluării mediului cu noxe sau materiale de construcţie în vrac. Se interzice deversarea pe sol de produse petroliere, uleiuri uzate etc. Tehnologia de executie si masurile organizatorice de protectia mediului sunt cele care vor determina un impact redus in perioada de constructie si lipsa unui impact remanent in perioada de operare.Se recomanda respectarea legislatiei referitoare la colectarea, depozitarea si eliminarea deseurilor, manipularea si depozitarea in conditii de siguranta a materialelor de constructie, un management corect al substantelor periculoase, reducerea la maximum a timpilor de munca si a spaţiilor de parcare pentru utilaje.

# SECURITATEA SI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ. SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR. GESTIONAREA DEŞEURILOR

- SECURITATEA SI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

În perioada executiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări si completări , HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile şi alte reglementări  specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă în funcţie de  domeniul lucrărilor prevăzute în proiect precum şi de măsurile impuse cu ocazia controalelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, efectuate de către organele abilitate.

Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea şi sănătatea în muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate tipurile de lucrări proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrărilor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă aflată în vigoare.

Cerinţe legale aplicabile din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:

- Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea preia Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

- Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006.

- HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.

- HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.

- HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 1989/655/CEE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.

- HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.

- HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

- HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr L 245/1992.

- HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile datorate expunerii la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale.

- HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003.

- HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 2002/44/CE publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177/2002.

- HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. Hotărârea transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

- H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata si completata.

- PROTECTIA CIVILĂ, SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

De asemenea la execuţia lucrărilor se va respecta legislatia în vigoare privind situaţiile de urgenţă şi apărarea împotriva incendiilor:

- Legea 481/2004 privind protecţia civilă – MO 1094/2004 modificată şi republicată în 2008 (MO 554/22.07.2008)

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incemdiilor – MO 307/21 iulie 2006.

- Ord. 166/2010 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii  şi instalaţiile aferente – MO 559/09.08.2010.

- Ord. 210/20007 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu – MO 360/28.05.2007 modificat cu ord. 663/2008  - MO 822/08.12.2008.

- Ord. 14/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administratiei şi internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare  impotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber – MO 326/15.05.2009.

- Ord. 163/2007 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare împotriva incendiilor – MO 216/29.03.2007.

- OMAI 1474/2006 Pentru aprobarea Regulamentului de planificare,     organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta.

- OMAI 712/2005 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenţa.

- OMAI 786/2005 Privind modificarea si completarea <LLNK 12005   712 50EI01   0 63>Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţa.

- GESTIONAREA DEŞEURILOR

La execuţia lucrărilor se va respecta legislatia în vigoare privind gestionarea deseurilor:

- OUG nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor – MO 790/19.09.2006.

- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice .

- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României-MO 672/30.09.2008.

- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor – MO394/10.05.2005, modificata şi completata  prin HG 1292/2010 – MO 862/22.12.2010.

- HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase – MO 659/2002.

- HG 1872/2006 pentru modificarea şi completarea HG 621/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje – MO 15/10.01.2007.

- HG  235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – MO 199/22.03.2007.

- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase – MO 667/25.09.2008.

# STANDARDE SI NORMATIVE UTILIZATE

- SR EN 13108-1 :2008 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

- SR EN 13043/2013 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor utilizate În construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.

- SR EN 13242-2013 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civilă şi in construcţii de drumuri

- SR 1848-1:2004 Semnalizarea rutiera. Indicatoare si mijloace se semnalizare rutiera. Clarificare, simboluri si amplasare.

- STAS 863-85 Elemente geometrice ale traseelor

- STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente.Conditii tehnice generale de calitate.

- STAS 2900-89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor.

- STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate.

- STAS 12253-84 Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice generale de calitate

- Normativ PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere supple si semirigide (metoda analitica)

- Normativ AND 605-2016 Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera

- SR 1848/1-2011 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri şi amplasare

# OBLIGATII

Orice nepotrivire intre situatia din teren si cea prevazuta in prezentul proiect va fi adus la cunostinta proiectantului inainte de inceperea lucrarilor, pentru a fi rezolvata.

Beneficiarul si Constructorul vor anunta Proiectantul si organele de control conform Legii 10/1995 in constructii in momentul atacarii diferitelor faze ale executiei lucrarilor pentru a avea posibilitatea controlului si verificarea pe santier.

La executie se vor respecta STAS-urile, actele normative, ordonate, ordine si instructiuni  , in vigoare.

Constructorul are obligatia sa studieze si sa respecte executia lucrarilor in conformitate cu caietele de sarcini anexate si a documentelor de licitatie.

Conform prevederilor  art.  6 din HG 742    pentru  aprobarea   Regulamentului  de verificare  si expertizare   tehnica  de calitate  a proiectelor,   a executiei lucrarilor si a  constructiilor,prezentul proiect tehnic  se va prezenta privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D .

|  |  | Intocmit: Ing. Florescu D. |
| --- | --- | --- |